Теоретический тур

Максимальный балл 25.

Общая часть: 1-5 (по 1 баллу за каждое задание)

Специальная часть: 6-20 (по 1 баллу за каждое задание)

Кейс задание: 21 (5 баллов)

Общая часть

Задание 1. В трехрожковой люстре используются лампы накаливания, каждая из которых потребляет электроэнергии 60 Вт·ч. Было принято решение заменить эти лампы на светодиодные с энергопотреблением каждой = 5 Вт·ч.

Определите, сколько рублей в месяц составит экономия при замене ламп накаливания на светодиодные, если люстра будет работать 8 ч в сутки? Стоимость электроэнергии в квартире с электрической плитой по Татарстану составляет 3 рубля 58 копеек за 1 кВт·ч. Считаем, что в месяце 30 дней.

Привести решение. Ответ записать так «... руб. ... коп.» (т.е. результат при необходимости округлить до сотых).

Решение:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ответ:_____________________________________________________________________

Задание 2. Для окрашивания стен в помещении площадью 30 кв.м (площадь указана по полу) и высотой потолков 2,75 м использовали краску, вес которой в банке составил 2,5 кг. Для лучшей укрывистости стены прокрашивали дважды. При окрашивании в один слой на 1 кв.м уходит 150 гр краски.

Определите, сколько было потрачено денег на приобретение краски.

Известно, что одна банка краски стоит 1000 руб.

Проемы (окна/дверь) в ремонтируемом помещении принять равным = 5,5 м. Длина одной из стен = 5 м.

Привести решение. Ответ записать в руб.

Решение:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ответ:_____________________________________________________________________

Задание 3. Организация приобрела у фирмы «А» товар за 450 руб. (с НДС 20%) и продала его фирме «Б» за 600 руб. (с НДС 20%).

Определите:

– А) Сколько денег останется у организации после уплаты (вычета) НДС? Ответ запишите числом в рублях.

– Б) Сумму налога на прибыль к уплате организацией. Ответ запишите числом в рублях.

– В) Сумму денег, которая останется у организации после уплаты НДС и налога на прибыль. Ответ запишите числом в рублях.

Решение:______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ответ: А)_______________ Б)______________ В)_____________

Задание 4. Для чего именно такой игольчатый валик используется в строительно-ремонтных работах?

Ответ:_____________________________________________________________________

Задание 5. Дополните алгоритм создания индивидуального проекта, восстановив правильную последовательность действий в каждом этапе.

| Поисково-исследовательский этап | Конструкторско-технологический этап | Заключительный этап |
| --- | --- | --- |
| А) Формулирование проблемы | Д) Разработка графической документации | И) Подготовка проекта к защите |
| Б) _____________________ | Е) _____________________ | К) Презентация проекта |
| В) ____________________ | Ж) ____________________ |  |
| Г) _____________________ | З) _____________________ |  |

В пустых ячейках напротив букв «Б», «В», «Г», «Е», «Ж» и «З» поставить только латинские буквы «Q», «W» и др. (т.е. не писать в таблице полное название действий)

Q – декоративная отделка;

W – составление плана работы и паспорта проекта;

R – подготовка рабочего места, инструментов, материалов;

Y – обоснование выбора проекта, постановка цели;

S – технологический процесс изготовления изделия;

F – сбор информации, выполнение экологического и экономического обоснования.

Специальная часть

Задание 6 (1 балл)

Кинематические автоматы — наиболее простая в использовании группа автоматов. Выдающийся русский механик первой половины XVIII века Андрей Константинович Нартов сконструировал кинематического автомата на основе токарного станка для точного и быстрого копирования сложных токарных изделий. Дайте название класса станков родоначальником, которых был кинематический автомат, созданный Нартовым для точного и быстрого копирования сложных токарных изделий.

ОТВЕТ:

Задание 7  (1 балл)

Впишите правильный ответ

Приведите не менее двух примеров использования технологии «Умного фермерства»:

ОТВЕТ:

Соотнесите положение секущей плоскости с сечением.

Задание 8  (1 балл)

Укажите, какой секущей плоскости соответствуют представленные сечения:

ОТВЕТ:

1)	; 2)	; 3)	; 4)	; 5)	.

Задание 9  (1 балл)

Соотнесите аксонометрическое изображение деталей с разрезами с представлением в 3 видах с разрезами

.

ОТВЕТ:

1)	; 2)	; 3)	; 4)	;

Задание 10 (1 балл)

Впишите правильные ответы

12Х18Н10Т - Сталь конструкционная криогенная аустенитного класса используется для изготовление деталей, работающие до 600 °С., а так же из нее изготавливают сварные аппараты и сосуды, работающие в разбавленных растворах азотной, уксусной, фосфорной кислот, растворах щелочей и солей и другие детали, работающие под давлением при температуре от —196 до +600 °С, а при наличии агрессивных сред до +350 °С..

Впишите наименование элементов входящих в химический состав в % стали 12Х18Н10Т в соответствии с ГОСТ 5632 – 72

| Элемент химического состава стали 12Х18Н10Т | Процентное содержание в стали 12Х18Н10Т |
| --- | --- |
| 1. | до 0.12% |
| кремний Si | до 0.8% |
| марганец Mn | до 2 |
| 2. | 9 - 11 |
| Сера S | до 0.02 |
| 3. | до 0.035 |
| 4. | 17 - 19 |
| титан Ti | (5 С - 0.8) |

ОТВЕТ:

1.	, 2.	, 3.	, 4.

Задание 11  (1 балл)

Впишите правильный ответ

В состав шихты (смеси) этого материала входят соединения разнообразных оксидов кремния, алюминия, кальция, магния, бора, синца, железа, калия, натрия. Для прозрачности в него вводят кобальт, хром, марганец. О каком материале идёт речь?

ОТВЕТ:

Задание 12 (1 балл)

Происхождение цветов побежалости на поверхности металлических обусловлено интерференцией на окисной пленке, образующейся при нагреве детали, и определяется толщиной этой пленки (а, следовательно, и температурой, при которой образуется пленка). Хорошо известны таблицы цветов побежалости для сталей, они используются для контроля температуры "на глаз". Для углеродистой стали характерны следующие переходы цвета: соломенный (220 °C), коричневый (240 °C), пурпурный (260 °C), синий (300 °C), светло- серый (330—350 °C). Для нержавеющих сталей изменение цвета при нагреве на воздухе наблюдается: светло-соломенный (300 °C), соломенный (400 °C), красно-коричневый

(500 °C) Укажите какой цвет побежалости образуется на поверхности нержавеющей стали при температуре нагрева 700 °C.

ОТВЕТ:

Задание 13  (1 балл)

Решить задачу

Вычислить частоту вращения шестерни z6 ведомого вала если известно что частота вращения ведущего вала 3000 об/мин z1 =20 зубьев, z2=40 зубьев, z3 =20 зубьев, z4=60 зубьев, z5=20 зубьев, z6=40 зубьев.

ОТВЕТ:

Задание 14 (1 балл)

Установите соответствие наименования типа устройств и их определений.

Первым шагом на пути к домашней автоматизации стало собственно изобретение первых бытовых приборов, которые использовали электричество для выполнения простых задач по приготовлению пищи и уборки: пылесос (1901), тостер (1909), домашний холодильник (1913), посудомоечная машина (1913), утюг с регулируемой температурой (1927), диспоузер (1927), стиральная машина (1935), сушильная машина (1935), микроволновая печь (1945), рисоварка (1945), электрическая кофеварка (1952). В середине XX века появились первые единичные попытки домашней автоматизации в современном понимании. Для своего времени они выглядели футуристическими экспериментами и причудами изобретателей и практического распространения не получили. Наиболее известными были «Дом с кнопками» (Push-Button Manor, 1950) американского инженера Эмиля Матиаса, где расположенные по всему дому кнопки автоматизировали выполнение основных бытовых задач, и компьютер Echo IV (1966) американского инженера Джеймса Сазерленда, который мог регулировать работу домашней климатической техники, включать и выключать некоторые приборы и распечатывать списки покупок. Система умного дома включает три типа устройств.

Соотнесите наименование типа устройств и их определение.

| № |  | Наименование типа устройства |  | № |  | Определение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Контроллер (хаб) |  | а |  | исполнительные устройства, непосредственно исполняющие команды. Это самая многочисленная группа, в которую входят умные (автоматические) выключатели, умные (автоматические) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | розетки, умные (автоматические) клапаны для труб, сирены, климат-контроллеры и так далее. |  |  |  |
|  | 2 |  | Датчики (сенсоры) |  | б |  | управляющее устройство, соединяющее все элементы системы друг с другом и связывающее её с внешним миром |  |  |  |
|  | 3 |  | Актуаторы |  | в |  | устройства, получающие информацию о внешних условиях. |  |  |  |

ОТВЕТ:

1-	; 2-	; 3-	.

Задание 15 (1 балл)

Соотнесите название науки и определение

Развитие робототехники вызвало появление и активное развитие смежных наук связанных с робототехникой соотнесите их с определениями.

| № | Наука | № | Определение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бионика | а | прикладная наука, основанная на синергетическом объединении узлов точной механики с электронными, электротехническими и компьютерными компонентами, обеспечивающими проектирование и производство качественно новых механизмов, машин и систем с интеллектуальным управлением их функциональными движениями. |
| 2 | Кибирнетика | б | прикладная наука о применении в технических устройствах и системах принципов организации, свойств, функций и структур живой природы, то есть формах живого в природе и их промышленных аналогах. |
| 3 | Мехатроника | в | наука об общих закономерностях получения, хранения, преобразования и передачи информации в сложных управляющих системах, будь то машины, живые организмы или общество |
| 4. | Телемеханика | г | наука об управлении и контроле на расстоянии с передачей (по каналу связи) кодированных электрических или радиосигналов, несущих управляющую информацию или данные о состоянии контролируемого объекта. |

ОТВЕТ:

1-	2- _	3-	4-	.

Задание 16 (1 балл)

Выберите правильный ответ.

Первый советский робот-андроид В2М был создан школьником в 16 лет в 1936 г. Этот робот был представлен на Всемирной выставке в Париже. В зрелом возрасте, памятуя свои увлечения, он написал две книги: «Занимательная история робототехники» и «Как построить робот». Назовите фамилию и имя автора первого робота-андроида В2М

а.Вадим Мацкевич;

б.Евгений Юревич;

в.Николай Амосов;

г. Борис Сурнин.

ОТВЕТ:

Впишите правильный ответ Задание 17 (1 балл)

Перечислите этапы проектирования, которые выделяются в проектной деятельности при работе над творческим проектом.

ОТВЕТ:

Задание 18 (1 балл)

Выберите правильный ответ.

Укажите, чем занимается на современном производстве специалист - термист? а. Термической обработкой паром продуктов питания перед заморозкой.

б. Термической обработкой металлов и сплавов с целью придания им новых свойств.

в. Влажно-тепловой обработкой различных изделий и деталей на предприятии швейного производства.

г. Сушкой пиломатериалов в специальных сушильных камерах.

Ответ:_________________________________________________________

Задание 19  (1 балл)

Соотнесите наименование инструмента с его изображением

Проходники — специальные свёрла для высверливания различных углублений и отверстий. Соотнесите наименование проходника с его названием.

- спиральный проходник;

- перовой проходник;

- ложечный проходник;

- конусный проходник.

ОТВЕТ:

1-	2- _	3-	4-	.

Задание 20 (1 балл)

Впишите правильный ответ

Название получила от села под Москвой, в окрестностях города Сергиев Посад. Родилась и сформировалась как отдельное направление в XVII-XVIII веке. Главные герои — в основном животные, птицы, сказочные персонажи. Эти скульптуры выполнены в особой технике, с применением «специального ножа» — короткого, со скошенным лезвием. Материал — мягкая древесина, обычно липа, реже — ольха, осина. Резьба исторически выполнялась «с маху», то есть без предварительных эскизов, так появился термин «маховая резьба».

Игрушки бывают в виде отдельной скульптуры либо в виде скульптурной многофигурной композиции. Композиции бывают: статичные (пример: «Мыши хоронят кота» из Русского музея) и движущиеся. Символом промысла стала движущаяся игрушка «Кузнецы»: по наковальне по очереди бьют мужик и медведь. Дайте название описанного русского народного промысла

Ответ:_________________________________________________________

Задание 21 (5 баллов). Кейс задание.

Вам необходимо разработать технологическую документацию изделия «Подставка для книг» (см. рис. 1), состоящую не менее чем из трех деталей. Разработать эскиз изделия (подставки) и указать габаритные размеры учитывающей размер книг.

Рис. 1. «Образцы подставок для книг»

Задание:

- Необходимо разработать эргономичную дизайнерскую подставку для чтения книг, отвечающую современным требованиям по экологичности, функциональности и современности изделия, возможности использования не только с традиционными бумажными книгами разных форматов так и с современными электронными книгами.

- Разработать эскиз изделия (подставки), который не будет полностью повторять приведенные на рисунке примеры, и указать габаритные размеры изделия.

- Указать материал изготовления подставки для книг, обосновать выбор материала.

- Обосновать выбор конструкции изделия

- Разработать технологическую карту с указанием инструментов, приспособлений, оборудования и названий технологических операций для изготовления изделия.

- Укажите дизайнерское решение и обоснуйте вид декоративной обработки всего изделия.

Выполнение кейс-задания

Развернутое обоснование выбора материала изготовления подставки для книг

Развернутое обоснование выбора конструкции изделия

Технологическая карта

Дизайнерское решение и обоснован вид декоративной обработки всего изделия