Теоретический тур

Максимальный балл 25.

Общая часть: 1-5 (по 1 баллу за каждое задание)

Специальная часть: 6-20 (по 1 баллу за каждое задание)

Кейс задание: 21 (5 баллов)

Общая часть

Задание 1. Это устройство, устанавливаемое под кухонной мойкой между сливом и сифоном, которое размалывает пищевые отходы на достаточно мелкие кусочки – обычно менее 2 мм – проходящие через канализационные трубы. Впишите слово (одна ячейка = одна буква).

| Д |  |  |  |  |  |  |  | Р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ответ:

Задание 2. По двум видам (главному виду и виду слева) построить вид сверху.

Задание 3. Внутри помещения устанавливают светодиодную подсветку длиной 10 метров.

А) какой вариант подключения двух светодиодных лент к одному блоку питания правильный? В ответе укажите только цифру (1 или 2).

Б) поясните свой ответ в пункте «А».

В) для чего светодиодную ленту крепят на алюминиевый профиль?

Г) какой мощности блок питания следует выбрать, если известно, что мощность светодиодной ленты 4,8 Вт на один метр? В решении считайте коэффициент запаса мощности равным 20%. В ответе запишите мощность, выбрав из следующего списка: 50 Вт, 60 Вт, 80 Вт, 100 Вт, 120 Вт, 150 Вт.

Ответ:

А) _____________________________________________________________________________.

Б)  _____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________.

В) ______________________________________________________________________________.

Г) ______________________________________________________________________________.

Задание 4. На городских фотографиях США к. XIX – н. XX-го вв. можно увидеть гигантские – до 90 метров в высоту – осветительные вышки. На них ставили дуговые лампы, которые были экономичнее других ламп того времени (газовых и масляных) и давали очень яркий белый свет. На каждой вышке монтировали от 4 до 6 ламп, которые зажигались каждую ночь (за исключением полнолуния) и горели до утра. Один такой светильник давал минимум столько же света, сколько 10 современных 100-ваттных ламп накаливания. Как назывались такие вышки?

Ответ:___________________________________________________________________________

Задание 5.

Фирма реализовала товар/услугу за 600 руб. (с НДС 20%). Определите:

– А) Сумму налога на добавленную стоимость (НДС) к уплате. Ответ запишите числом в рублях.

– Б) Сумму налога на прибыль к уплате. Ответ запишите числом в рублях.

– В) Сумму денег, которая осталась у компании после уплаты НДС и налога на прибыль. Ответ запишите числом в рублях.

Ответ:

А) _____________________________________________________________________________

Б)  _____________________________________________________________________________

В) ______________________________________________________________________________

Специальная часть

Определите название инструмента

Задание №6. (1 балл). По изображению определите название инструмента, и какая операция производится с его помощью:

ОТВЕТ:

Впишите тип применяемой технологии

Задание № 7. (1 балл). Набор средств и методов достижения, поставленных целей в предприятии, включающий: а) методы и средства сбора и обработки информации; б) приемы эффективного воздействия на работников; в) принципы, законы и закономерности организации и управления; г) систему контроля, называется

ОТВЕТ:

Задание № 8. (1 балл). Верны ли следующие утверждения:

| а) | Майзель является инструментом для точения древесины |
| --- | --- |
| б) | Латунью является сплавом меди с цинком |
| в) | Бронзой называется сплав меди с цинком и другими элементами |
| г) | Наружную резьбу нарезают с помощью плашки |

ОТВЕТ:

а) -	б) - _	в) -	г -

Впишите правильные ответы.

Задание № 9. (1 балл). Как называется эта технологическая машина? Впишите названия узлов и механизмов, обозначенные цифрами 1; 2; 3; 4.

4

1

2

3

ОТВЕТ:

1	;

2	;

3	;

4	.

Рассчитайте общее передаточное отношение

Задание № 10. (1 балл). Малое зубчатое колесо является ведущим и имеет количество зубьев Z1 = 15. Среднее зубчатое колесо – Z2= 30. Большое зубчатое колесо – Z3= 60

ОТВЕТ:

Установите соответствие

Задание № 11. (1 балл). Наиболее распространенная операция при изготовлении изделий из древесины – это строгание древесных заготовок. Установите соответствие между изображением обработанных поверхностей и их названием:

| № | Изображение |  | Название профиля |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | А | Фаска |
| 2 |  | Б | Прямой |
| 3 |  | В | Четверть |
| 4 |  | Г | Паз |
| 5 |  | Д | Галтель |

ОТВЕТ:

1 -	; 2 -	; 3 -	_; 4 -	; 5 -

Установите соответствие

Задание № 12. (1 балл). Определите соответствие между названия круп и видом зерновой культуры, из которой крупа была произведена:

|  | Зерновая культура | Вид крупы |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пшеница | а) | дробленный рис |
| 2. | Рис | б) | манная крупа |
| 3. | Овес | в) | перловая крупа |
| 4. | Ячмень | г) | толокно |
| 5. | Просо | д) | проделом |
| 6. | Гречиха | е) | пшено шлифованное |

ОТВЕТ:

1	; 2	; 3	; 4;	; 5	; 6

Выберите правильный ответ

Задание № 13. (1 балл). Определите правильно выполненное сечение. Руководствуясь чертежом, определите правильно выполненное сечение детали

| а) | б) | в) |
| --- | --- | --- |

ОТВЕТ:

Выберите правильный ответ

Задание № 14. (1 балл). Какой метод проецирования в черчении принят за основной метод создания изображения детали?

а)	прямоугольное проецирование (ортогональное); б)	параллельное проецирование;

в)	косоугольное проецирование;

г)	центральное проецирование (перспектива);

ОТВЕТ:

Задание № 15. (1 балл). На сетевых фильтрах (удлинителях 220в) в выключатель параллельно на фазу и ноль впаян элемент электрической цепи синего цвета (см. фото). Назовите его и опишите принцип его работы.

?

ОТВЕТ:

Выберите правильный ответ

Задание № 16. (1 балл). Рассчитайте общее сопротивление цепи, если R1 = 8 Ом, R2= 6Ом, R3= 0 Ом

R1

R2	R3

а)	14 Ом;

б)	6 Ом;

в)	3 Ом

г)	0 Ом.

ОТВЕТ:

Задание № 17. (1 балл). Одной из важных характеристик светодиодных ламп является цветовая температура. Светодиодные лампы работают в диапазоне от 2200 – 7000К. Определите цветовую температуру светодиодной лампы, которая будет излучать теплое белое свечение:

а) 2700-3300 К;

б) 3400-4500 К;

в) 5000-6000 К;

г)   7000-8000 К.

ОТВЕТ:

Произведите необходимые расчеты

Задание № 18. (1 балл). Рассчитайте годовую прибыль производственной фирмы, если доход за год составил 3,8 млн. рублей. Годовые переменные издержки составили 1,5 млн. рублей, а годовые постоянные издержки - 1,2 млн. рублей.

ОТВЕТ:

Выберите правильный ответ

Задание № 19. (1 балл). Как называется разница между ожидаемой (прогнозной) денежной выручкой фирмы и ее реальной величиной?

а) валоризация;

б) предпринимательский доход;

в) сальдо;

г) дисконт;

ОТВЕТ:

Выберите правильные ответы

Задание № 20. (1 балл). Выполнение технологического этапа проекта включает в

а)	разработка технологических карт;

б)	сбор информации для выполнения проекта; в)	формулировки требований к изделию;

г)	выдвижения идей изготовления изделия; д)	изготовления чертежей.

ОТВЕТ:

Задание 21 (5 баллов). Кейс задание.

Разработайте конструкцию палочки для игры «Калечина-малечина». Длина палочки составляет 500 мм. «Калечина-малечина» – это старинная русская народная забава. Участники игры выбирают по жребию или по считалке «малечину», то есть игрока, который берёт заранее приготовленную палочку с заострённым концом, ставит её на кончик указательного пальца или на ладонь. Придерживая её другой рукой, говорит заветные слова:«Калечина –малечина, Сколько часов до вечера?».

После этого он старается как можно дольше продержать палочку в вертикальном положении. С этого момента, другие участники ведут счет. Если палочка потеряет равновесие, малечиной становится другой игрок. Эта игра развивает координацию движений, умение концентрировать внимание, ловкость, выдержку, чувство соперничества. Участники могли усложнять правила, и удерживали калечину-малечину на локте, колене и даже на мыске ноги.

Рис. 1. Примеры палочек «Калечина-малечина»

- Обоснуйте выбор конструкции   и   материалов Ручки   и   Фигурки   навершия

(древесина, металлическая трубка, пластиковая трубка и т.д. ).

- Выполните эскизы Ручки и Фигурки навершия (оправы на верхнем конце ручки). Проставьте размеры, необходимые для их изготовления. Масштаб задайте самостоятельно.

- Укажите названия технологических операций, применяемых при изготовлении Ручки и Фигурки навершия.

- Перечислите оборудование, инструменты, приспособления необходимые для изготовления Ручки и Фигурки навершия.

Выполнение кейс-задания

Развернутое обоснование выбора конструкции и материалов Ручки и Фигурки навершия

Названия технологических операции, применяемые в процессе изготовления Ручки и Фигурки навершия

Оборудование, инструменты, приспособления необходимые для изготовления Ручки и Фигурки навершия